Příloha č. 4

Technický popis CLV vitrín

| Použití | Oboustranné (z jedné strany CL plakát, druhá strana informační systém) |
| --- | --- |
| Zpracování CL skříně | Veškeré prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů odolných jak povětrnostním vlivům tak i vandalismu |
| Nasvícení | Obě strany CL skříně |
| Počet CL | 3x (2x vybaven IT technologií) |
| Umístění | chodník u hlavní budovy |

IT technologie (2x)

| Obrazovka | Nedotykový monitor bez TV tuneru / úhlopříčka 42“/ jas 700 cd/m2 / rozlišení 1920x1080 / provoz 24/7 / automatické hledání zdroje signálu při jeho výpadku / IPS / RJ45 / RS232 / HDMI / VGA |
| --- | --- |
| Řídící počítač | OS upravený pro veřejný provoz / bez mechanických součástí (HDD) / konfigurace s bezpečným operačním systémem (read only) / zařízení schopné provozu 24/7 / bezobslužný provoz systému i po výpadku proudu (bez BIOS) / napájení mimo case PC (zdroj tepla, snadná výměna) / vzdálená správa s autentifikací certifikátů vlastní certifikační autority a nízkým nárokem na tok dat (příkazový řádek) / technika musí být připravena na rozšířené řízení prezentací a jejich správu přes webové prostředí (webová aplikace není součástí dodávky) |
| Připojení | Počítačová síť, elektro (zavedení zajistí Zoo Praha) |
| Ostaní | Automatický start a vypnutí počítače a monitoru |

Provoz

| Regulace nasvícení | Časové spínání osvětlení (automatické zapnutí a vypnutí světel), s automatickým přechodem letního a zimního času (programování časovače na celý rok s ohledem na letní a zimní provoz ZOO Praha). |
| --- | --- |
| Venkovní podmínky pro provoz | Zařízení musí být připraveno pracovat v uzavřeném prostoru v rozsahu venkovních teplot od cca -30°C do +40°C. |

Skříň

| Úpravy současné | Zajištění těsnění skříně |
| --- | --- |
| Rozšíření | Instalace LED osvětlení / 2 ks světelných těles s příkonem 40W / řešení vytápění/chlazení (řízeno termostatem) / výměna bezpečnostních skel / výroba a instalace stříšky pro snížení povětrnostních vlivů na stávající CL / instalace systému pro uchycení a vypnutí tištěných plakátů se snadnou obsluhou (výměna plakátů) / zvýšení úrovně zajištění CL |
| Důležité | Zadavatel požaduje maximální využití současných CLV vitrín. |

Fotografie současných CL skříní

| Přední část – bude ve dvou případech vyplněna obrazovkou | Zadní část slouží k zobrazení CL outdoorové kampaně |
| --- | --- |