Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

Technická specifikace předmětu plnění zakázky
zadávané ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka užitkového vozidla pro sběr a svoz odpadu"

Zadavatel v rámci předmětného výběrového řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v obvyklou praxí při zadávání veřejných zakázek formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění. Uchazeč, jehož nabídka nebude splňovat níže uvedené technické parametry a minimální požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 
Technická specifikace užitkového vozidla pro sběr a svoz odpadů
Technická specifikace vozidla:

- celková hmotnost do 3,5 t,

- naftový motor EURO 5 a vyšší

- výkon motoru min. 95 kW

- převodovka manuální pětistupňová

- spojka jednokotoučová třecí

- šířka vozidla 1600 – 1750 mm

- rozvor kol 2250 – 2550 mm

- pohon kol zadní

- zadní kola dvoumontáž

- samosvorný diferenciál

- brzdová soustava hydraulická dvouokruhová

- protiblokový brzdný systém (ABS)

- 3 místné provedení

- kabina sklopná

- držák zrcátka prodloužený

- autorádio

Technická specifikace lisovací svozové nástavby:

- využitelný geometrický objem min. 3 m³

- lisovací mechanismus lineární  hydraulický

- stlačovací poměr 1:2 dle typu odpadu

- automatický stlačovací cyklus
- vyprazdňování pomocí stlačovacího štítu přes hydraulicky ovládané zadní víko
- zvedací pantografický systém pro vyprazdňování do výsypné výšky 140 cm

- bezpečnostní jistící prvky bočních dveří a stlačovací stěny

- svozová nástavba bez bočního vyklápěče

- oboustranná posuvná dvířka

- oranžový maják zadní

- držák koštěte a lopaty

- dostupný servis do 5 pracovních dnů

