Požadavky na stánek se samoobslužným fotokoutkem

- Minimální podlahová plocha: 6 m2

- Maximální podlahová plocha: 10 m2

- Železná/ocelová konstrukce s antikorozním nátěrem

- Stánek bude možné přemístit pomocí jeřábu nebo podobné techniky (stánek vybaven transportními oky)

- 3 ze 4 stran otevřené s podpěrami v rozích s pevnou izolovanou střechou

- Vnitřní stěna, podklad pro podlahu a strop stánku z cementotřískové desky

  - Podklad pro podlahu a stěna min. tloušťka 30 mm

  - Stropní deska min. tloušťka 10 mm

  - Omyvatelná omítka v barvě – středně šedé

- Stánek bude obsahovat min. 3 ks LED osvětlení pro správné fungování zařízení – osvětlení bude vybaveno fotobuňkou pro zapnutí

- Ovládací panel a fotoaparát umístěn uprostřed strany s tím, že fotoaparát bude namířen na neotevřenou (plnou) stěnu

- Podlaha stánku bude z „dlaždic“ štípané břidlice vyplněné šedou spárovou hmotou

- Odvod dešťové vody bude řešen tak, aby odváděná voda byla vyvedena maximálně 30 cm nad terén (okap – černý nebo tmavě šedý v rohu stánku, svod vody v konstrukci stánku apod.)

- Svislé dřevěné obložení stěny a střešního límce v designu Zoo Praha dle přiloženého ilustračního nákresu, nátěr Carbolineum Extra 2:1 (palisandr : světlý dub)

- Na střešním límci bude instalován nápis:

  - Písmo: News Gothic Regular a Bold, výška vers. 200 mm

  - Materiál Dibond 3mm Butlerfinish („broušený nerez“)

  - Nápis upevněn na trnech s využitím distančních podložek

  - Znění bude upřesněno, ve vizualizaci je zobrazena pouze pracovní verze (SELFIEBOX)