Popis předmětu pachtu

Stravovací provoz – Restaurace Gaston s přilehlou venkovní terasou, se nachází v dolní části areálu Zoo Praha, naproti dolní stanice lanovky. Vychází z platných hygienických předpisů, nárokovaných na provozy veřejného stravování. Provoz je umístěn v 1.N.P. a 2.N.P. objektu, s charakterem samoobslužné restaurace a občerstvení s vlastní výrobou pokrmů, určené pro možnost stravování návštěvníků.

Základní údaje o provozu:

Počet míst k sezení uvnitř restaurace: 70 míst

Počet míst k sezení na venkovní terase: 230 míst

provozní charakter: celodenní občerstvení, obědy

kapacita kuchyně: 500 jídel

systém stravování: samoobslužná restaurace

provozní doba:. dle otevírací doby Zoo

provoz: nekuřácký

energie pro technologie: elektřina, vytápění a ohřev teplé vody v objektu restaurace je zajištěn tepelným čerpadlem

1.N.P. – zásobování je prováděno samostatným zásobovacím vstupem, přes prostor skladových podmínek do zázemí provozu, zahrnujícího skladovou část dělenou dle skladových podmínek a jednotlivých druhů surovin, zajišťujících požadované dělení a znemožňující možné nežádoucí ovlivňování jednotlivých částí. Sklady jsou děleny na sklad suchých potravin určených pro uložení potravin nevyžadující chlazení a mražení, sklad potravin vybavených chladícími a mrazícími skříněmi s určením pro jednotlivé druhy potravin, samostatné je řešena hrubá přípravna a sklad zeleniny. Dále řešen sklad nápojů a obalů, provozní kancelář, pohotovostní WC pro personál, úklidová komora s výlevkou, současně sloužící jako sklad čistících prostředků. V rámci chodby v zázemí je řešen samostatný uzavřený prosto, určený pro možnost skladování provozních prostředků. Samostatně, v návaznosti na zásobovací vstup je řešen sklad odpadků, vybavený chladící skříní pro organický odpad a výlevkou pro mytí odpadních nádob. Odvoz odpadků je zajištěn s pravidelným odvozem. Na skladové zázemí navazuje kuchyně, která mimo tepelných zařízení sestává z linek pro čistou přípravu, dělených dle jednotlivých druhů surovin. Pod částí pracovních linek jsou umístěny příruční chladící a mrazící skříně. Samostatně je též řešen úsek pro přípravu jednoduché studené kuchyně. V návaznosti na kuchyni je řešena samostatná umývárna kuchyňského nádobí, vč. úložných prostor. Distribuce jídel probíhá pomocí navazující výdejní linky, umístěné v rámci odbytového prostoru. Vybavení výdejní linky zahrnuje vyhřívané vodní lázně, zajišťující uchování teplých jídel v potřebné teplotě před expedicí, dále pak chlazenou část výdeje, neutrální pulty, nápojovou část, pokladní boxy, atd. V zápultí je umístěna tepelná linka určená pro přípravu minutkových jídel před zákazníkem, vč. příručních chladících zařízení pro uložení předpřipravených surovin, technologického dřezu, umývadla na ruce, atd. Mytí použitého stolního nádobí je zajištěno v samostatné umývárně stolního nádobí, vybavené strojní a ruční mycí částí. Dispoziční umístění umyvárny je navrženo jak v návaznosti na prostor jídelny, tak na zázemí a výdejní linku, s vyloučením křížení čistých a nečistých částí. Návrat použitého stolního nádobí do umyvárny je zajištěn pomocí regálových vozíků se vsuny pro plata, které jsou umístěny v rámci prostoru restaurace a následně po naplnění, pomocí personálu, zaváženy do umývárny.

Na prostor restaurace navazuje WC pro hosty, dělené na muže, ženy, děti a bezbarierové, dále pak úklidová komora zajišťující sanitaci odbytových ploch.

Součástí provozu restaurace (s jednotným zázemím) je navržen prodejní pult, uvažovaný jako cukrárna se sortimentem dovážených zákusků, zmrzliny, cukrovinek, nápojů, apod., vč. potřebného zázemí a technologie.

Obdobně je řešena další navazující část, a to gril řešený jako rychlé občerstvení se sortimentem grilovaných mas a zeleniny, vč. sortimentu nápojů. Technologické vybavení grilu zahrnuje tepelné zařízení, pracovní plochy, chladící a mrazící zařízení, dřez, umývadlo na ruce, atd. Suroviny jsou předpřipraveny a čerpány z navazující kuchyně. Na gril navazuje též příruční sklad.

2. N.P. – řeší sociální zázemí pro personál zahrnující šatny, WC a umývárny, dělené na muže a ženy, dále pak denní místnost pro personál. Vertikální propojení  obou podlaží zajišťuje hospodářské schodiště. Celková koncepce, dispoziční řešení a rozmístění jednotlivého technologického vybavení je patrné z výkresové dokumentace.

Energetická bilance

Instalované příkony pro technologické vybavení:

elektřina…………………………………………………………………………………………………………..196,6 kW

Protipovodňová opatření – Gastrotechnologie / 1. N.P.

Navrhovaný objekt se nachází v záplavovém území Vltavy. Dispoziční řešení je navrženo s ohledem na rychlou demontáž a vystěhování gastroprovozu a volného mobiliáře během 2-3 hodin, odvoz a uskladnění na předem vyhrazeném místě mimo zátopové území.

BILANCE PŘÍKONŮ A SPOTŘEBA EL. ENERGIE

V následující tabulce je stanovení energetické bilance, kde jako podklad pro návrh byly použity známé

požadavky na vybavení objektu elektrickými spotřebiči a technologiemi.

Popis odběru                         Pi (kW)                 soudobost ß                                    Ps (kW)

Osvětlení			7,4		0,9				6,7

Technologie gastro        	207,6		0,7				145,3

Technologie VZT           	36,0          	0,9				32,4

Technologie MaR (ÚT)        	5,0		1,0				5,0

Chlazení + ohřev TV         	105,0           	1,0 				105,0

Zařízení SLP                  	3,0          	0,8                     	 	2,4

Ostatní                                    	4,0               	0,6                                		2,4

Mezisoučet 			368,0 kW 					299,2 kW

Mezispotřebičová soudobost ß 							0,9 kW

Součet 				368,0 kW 					269,3 kW

Výpočtový proud při cos φ – Iv = 409,4A

Jištění v rozváděči RE – 3 x 450A/B (nepřímé měření)

kladnění na předem vyhrazeném místě mimo zátopové území v areálu ZOO.