TECHNICKÁ SPECIFIKACE
KONSTRUKCE RÁMU:

Rám kontejneru je tvořen  ocelovou samonosnou uzavřenou konstrukcí (zajišťující trojnásobnou stohovatelnost) konstrukční systém OFC – CONTAINER
s možností závěsu celého stánku na háky jeřábu
svařenou z ohýbaných, válcovaných  a tažených profilů z oceli třídy 11 373 dle ČSN 42 0002. Čelní stojky jsou   z materiálu nerez 1.4404, tyč L rovnoramenná, válc.,100x100x10, povrch broušený 240, šroubovány k ocelové konstrukci (spojovací materiál nerez).

Základní nátěr ocelové části rámu je proveden antikorozní barvou, vrchní dvěma vrstvami barev na bázi polyuretanu v odstínu „kovářská čerň“ (viz Alkyton).

SLOŽENÍ PODLAHY:
parozábranná folie FATRAPAR tloušťky 0,2 mm

deska CETRIS Basic 30 mm, 

cementové lepidlo

štípaná břidlice, spárovková hmota tm. šedá

SLOŽENÍ OBVODOVÉ STĚNY:
CETRIS 30 mm, nátěr omítka bílá

Kontralatě modřín katrovaný 60x40 na ocelových úchytech 
Modřínový obklad katrovaný (průřez profilů a skladba obkladu viz ZOO), nastřelovací hřebíky nerez
Nátěr Carbolineum Extra dle vzorníku ZOO

kryty odvodu dešťové vody deska CETRIS Basic 10 mm, lišta standard, tmelené, nátěr omítka bílá

SLOŽENÍ STROPU 
pozinkovaný ocelový trapézový plech tloušťky 0,7 mm
parozábranná folie JUTAFOL N 170 Al
deska CETRIS Basic 10 mm

nátěr omítka bílá

odvod dešťové vody je řešen PVC svody D 63 mm v rohových sloupech kontejneru
bitumenová hydroizloce styčných ploch plechu, okapů a konstrukce

Osvětlení 

6x Bílý vestavný LED panel  600x600, 40 W, 4100 lm, 300x300 mm, IP 44

3 samostatné okruhy, spínané na pohybové čidlo (fotobuňku)
SLOŽENÍ LÍMCE:

Úchyty ocelové (povrch viz výše)

Rám modřín katrovaný 60x40

Modřínový obklad katrovaný (průřez profilů a skladba obkladu viz ZOO), nastřelovací hřebíky nerez
Nátěr Carbolineum Extra dle vzorníku ZOO

GRAFIKA LÍMCE

Písmo News Gothic Regular a Bold, výška vers. 200 mm

Materiál Dibond 3mm Butlerfinish („broušený nerez“), frézovaný z digitálních podkladů ZOO, fréza D2 mm,

Trny nerez vruty, lepené Epoxy, 
distanční podložky hliník trubka  D10x1 délky dle latí, podložky nerez, lakováno tm. hnědá 
Tmel do modřínu MamutGlue

KRYT FOTOBOXU

Dibond 3mm Butlerfinish („broušený nerez“), ohýbaný, nýtovaný

Konstrukce dle volby dodavatele (doporučeny profily pro sádrokarton, vývod 220 V vodotěsný, skrytá vodotěsná skříň pro wifi)
GRAFIKA KRYTU FOTOBOXU

Tisk solventní, lakovaný, barva černá
SPOJOVACÍ MATERIÁL  
Veškerý spojovací materiál pevnostní nerez
