1.   ÚVOD

1.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OBJEKT:

Rekonstrukce voliér vodních ptáků - Mokřady 

MÍSTO a INVESTOR:
Zoologická zahrada hlavního města Prahy




U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7

2.    POPIS OBJEKTU

2.1 VOLIÉRA MOKŘADY

Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.

[image: image1.emf]
Obr. č. 1 - Voliéra Mokřady – geodetické zaměření tvaru

Po obvodě jsou stávající „stěny“ z ocelové mřížoviny a pletiva. Tyto stěny nejsou předmětem projektu. Nebudou se nahrazovat sítěmi, zůstanou ve stávajícím stavu.

Celkové půdorysné rozměry voliéry jsou 48x11m. Rozpětí konstrukce (vzdálenost os stěnových sloupů) je 10m. Velikost ok stávající sítě je 20x20mm. Střešní síť je podpírána soustavou lan, která jsou kotvena do pěti ocelových „stromů“ kotvených v ose rovnoběžné s podélnou osou voliéry. „Stromy“ jsou vykloněny ven od stávajícího pavilónu. Vrcholová lana jsou kotvena níže do kruhových prstenců viz obr. č. 2. V místě vodorovného prstence se sklon střechy mírně zvětšuje. Spodní lana propojují prstence s vrcholy obvodových sloupů voliéry.

[image: image2.jpg]



Obr. č. 2 – Vrchol „stromu“ a kotevní prstenec

Lana jsou šestipramenná 7x19 průměru 10mm ve střešní rovině a 14mm kotevní svislá lana sloupů po obvodě Materiál E=85GPa . Lana jsou podle PD předepnuta silou 1kN. Koncovky lan jsou systémové s vidlicemi a čepy a v přípojích na sloupy zahrnují i designový napínák.

Sloupy jsou obloženy kamufláží dřeva. Ve vrcholu „stromu“ je půlkulová hlavice poloměru 150mm – viz obr. č. 3. Detaily spojů jsou provedeny se zaoblením styčníkových plechů.

[image: image3.jpg]



Obr. č. 3 – Vrchol „stromu“ – detail hlavice

Stávající střešní nylonová síť je položena na nosná lana. Na straně navazující na stávající objekt zázemí síť pokračuje za lana a je zakotvena ke stěně objektu – viz foto č. 4.

[image: image4.png]i
W,
~§\\§§\
\%&f i i
g

s
\\\ﬁ\s





Obr. č. 4 – Ukotvení sítě u objektu zázemí

Na straně přístřešku pro návštěvníky je síť kotvena do vodícího lanka kotveného k profilu 125/60 – viz obr. č. 5.

Lokálně je stávající nylonová síť již značně potrhaná, vyspravovaná, záplatovaná a doplňovaná ocelovým pletivem. Jedná se zejména o místa namáhaná pohybem sítě při zatížení, tzn. v místě detailů sloupů. V některých místech opakovaně likvidují síť hlodavci, kteří se pokouší dostat do výběhu. Oka stávající sítě jsou 20x20mm.

[image: image5.png]l

eanell |11
i





Obr. č. 5 – Ukotvení sítě u objektu pro návštěvníky

SOUČASNÝ STAV NOSNÉ KONSTRUKCE

Povrchová ochrana stávající ocelové konstrukce je žárovým zinkováním doplněná o antikorozní nátěry. Sloupy voliéry Mokřadů jsou ve velké míře zakryty plastovou kamufláží dřeva. Lana jsou pozinkovaná. Typizované spojky a koncovky pozinkované nebo nerez.

Z hlediska statického i z hlediska povrchové ochrany jsou konstrukce voliér v bezvadném stavu a vyhovující. Pro nové nerezové splétané sítě budou doplněny některé pomocné prvky, jako jsou lana, kotvení do stávajících objektů, vodící lanka podél obvodových konstrukcí a základů, úchytná oka, pomocné konstrukce v místě problematických detailů a kolizí s objekty.

Naopak budou kromě stávajících nylonových sítí demontovány také prvky, které nebudou dále využity, jako jsou některá lana, spojky, kotvení k objektům malé nosnosti případně hříbkovité kloboučky nad spoji lan.

DETAILY NOVĚ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

DRUH A DĚLENÍ SÍTĚ

Oproti stávající nylonové sítí bude použita ocelová nerezová síť s kosočtvercovými oky 24x24mm, kde vnitřní úhel kosočtverce je 60°. S tím je spojený nárůst hmotnosti sítě a také dimenzování detailů uchycení sítě ke konstrukcím. Požadavkem investora je použití splétaných sítí – viz obr. č. 6 (ne svorkovaných) s minimální možnou tloušťkou jednotlivých lanek.

[image: image6.png]



Obr. č. 6 – Nerezová splétaná síť - ilustrativní foto

Dělení sítě střechy na jednotlivé dílce není přesně stanoveno. Může být použito sítě v jednom kuse, ale také může být síť rozdělena na úseky mezi jednotlivými nosnými lany. Sítě stěn je vhodné provést v jednom celku.

UKOTVENÍ SÍTĚ NA NOSNÉ PRVKY

Sítě budou uchyceny na nosné prvky (lana, sloupy, základy) v hlavním nosném směru pomocí koncových nalisovaných oček – viz obr. č. 7 (typizované prvky).

[image: image7.jpg]/ A

a ./ &\

/.?/\/\ b

/\/ﬂ./ A/ \J\w A
%/\\ A~

\ZX /
B x\/\\ 4

v /\/\y
\/ \

>\/ \/\/\ A \;\ b
VN NN N w>.,
& AN





Obr. č. 7 – Kotvení sítě na nosné lano - ilustrativní foto

Uchycení sítí ve vedlejším „nenosném“ směru bude provedeno zapletením pomocného kotevního lanka do připravených sponek – viz obr. č. 8.

[image: image8.jpg]



Obr. č. 8 – Uchycení sítě ve vedlejším směru - ilustrativní foto

UCHYCENÍ SÍTÍ NA DETAILY SLOUPŮ

V místech složitějších detailů, jako jsou např. detaily styčníků sloupů a napojení nosných lan na sloupy, budou sítě připevněné dle obr. č. 9. Tam, kde by nebylo možné takovýto detail provést, nebo by vznikaly větší otvory než 40 mm, budou provedeny pomocné rukávce připevněné dovnitř ke sloupu.

[image: image9.jpg]S

o3

00“0000
RS

o

AN
220
5505

40

%
0
9

‘ ;/"“/

&
0
ot

O
o5
0
i

505
%
%
505
%,





Obr. č. 9 – Uchycení sítě k styčníkům sloupů - ilustrativní foto

