B 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek se nachází uvnitř ohrazeného areálu ZOO Praha, blízko hlavního vstupu, v blízkosti restaurace. Z tohoto důvodu je v okolí stavby množství zpevněných ploch, na jejichž úkor bude realizováno rozšíření stávající prodejny zázemí pro výchovně vzdělávací činnost. Prostředí celého areálu zoologické zahrady včetně řešeného území odpovídá charakteru přírodního parku (množství vzrostlých stromů i keřového a bylinného patra, přírodní vodní prvky). Stávající stavby v areálu jsou většinou solitérní a integrované do zeleně.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V minulosti bylo pro blízké stavby uvnitř areálu ZOO provedeno několik průzkumů, ze kterých předkládaný projekt vychází.

Na základě nedaleko provedeného radonového průzkumu (Osvědčení o měření a hodnocení výskytu radonu na stavebním pozemku č.1542, 1575, 57/2 v areálu ZOO Praha, zpracovatel GEODYN spol.s r.o.; 9/2003), který zařadil pozemky do kategorie středního radonového rizika, je u přístavby navržena klasická asfaltová hydroizolace s parametry protiradonové bariéry pro střední radonové riziko.

Geologické průzkumy v dolní části ZOO Praha opakovaně potvrzují písčité vrstvy říční nivy do hloubky cca 4m pod terén (např. Inženýrsko-geologický průzkum ZOO Praha, zpracovatel RNDr.Vilém Sýkora; 10/2003). V místě přístavby může být však poměrně vysoká vrstva nedostatečně ulehlých recentních navážek (i v souvislosti s výstavbou přednáškového sálu v r.2004 – výkopové práce pro suteren). Z toho důvodu projekt navrhuje nový základ přístavby propojit se stávajícím základem a „vykonzolovanou“ část opřít na mikropiloty (viz statika). Toto řešení se ale může pozměnit podle zastižené geologické situace při výkopových pracích).

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a ochranné zóny nadregionálního biokoridoru Vltavy, jinak do území stavby nezasahují žádná bezpečnostní ani ochranná pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stávající prodejna, jakožto i její přístavba je umístěna nad hranicí záplavové oblasti (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.). Jižní část stávajícího objektu zázemí pro výchovně vzdělávací činnost pod touto hranicí zasahuje do záplavového území – kategorie B – neprůtočná / nechráněná (ve smyslu vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP). Podle digitálního mapování České geologické služby řešené území nezasahuje do poddolovaného území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci projektu jsou též zachovány stávající odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace ani kácení dřevin. Demolice se budou realizovat pouze v rozsahu napojení přístavby na stávající objekt a přetvarování zadlážděných okolních ploch.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

K záboru zemědělského půdního fondu nedochází. Pozemky určené k plnění funkce lesa se v řešené lokalitě nenachází.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Rozšíření prodejny nevyžaduje v žádném ohledu navýšení stávajícího připojení na inženýrské sítě ani dopravní infrastrukturu – napojení bude využito stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Žádné související, podmiňující či vyvolané investice nebo jiné věcné a časové externí vazby nejsou v tuto chvíli známy.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby

Stavba slouží prodeji tematických upomínkových a edukativních předmětů. Jedná se jen o plošné rozšíření již existující prodejny (bez navýšení pracovních míst apod.).

b) základní kapacity funkčních jednotek

Čistá prodejní plocha jediné prodejní jednotky po rozšíření se pohybuje okolo 25 m2 (zbytek čisté užitné plochy zabírá zázemí personálu, které je součástí jednoho prostoru, oddělené od prodejní plochy mobilním nábytkem).

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

V rámci provozu rozšířené prodejny budou produkovány běžné komunální odpady, které budou likvidovány smluvním partnerem s licencí pro jejich likvidaci. V areálu ZOO je realizován program na třídění odpadů.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající přednáškový sál výchovně vzdělávacího oddělení pražské zoologické zahrady, jehož součástí je předmětná rozšiřovaná prodejna, se nachází poblíž vstupních objektů a pomáhá společně s nimi definovat „společenské centrum“ celé zahrady. Součástí takto definovaného společenského centra, v jehož dosahu jsou i rozsáhlé terasy přilehlé restaurace, je samozřejmě i velmi vhodně umístěná prodejna suvenýrů ZOO. Díky své výhodné poloze zaujímá mezi všemi prodejnami v areálu zahrady první místo - je nejnavštěvovanější a „nejvíce prodává“. Z potřeby vyhovět vysokému zájmu návštěvníků a z potřeby zvětšit plochu pro vystavené zboží vzniklo současné zadání na její rozšíření.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Budova zázemí pro výchovně vzdělávací činnost byla postavena v roce 2004 a má vzhled lehkého moderního zahradního pavilonu, který svojí otevřeností láká návštěvníky ke vstupu. Výrazným prvkem architektury této budovy je rozsáhlá, ale velmi tenká železobetonová deska na tenkých ocelových nepravidelně rozmístěných sloupcích, která zastřešuje nejen prosklený vnitřní prostor přednáškového sálu a prodejny, ale také venkovní terasu i okolní zpevněné plochy. Prostor sálu lze rozšířit o venkovní terasu otevřením celé jedné skleněné stěny. Důležitou vlastnost stavby v určitém krajinném kontextu – transparentnost – zajišťuje rozsáhlé prosklení fasád a naopak nežádoucí vlastnost skla, kterou je lesk, odstraňují převisy střechy.

V kontextu stávající architektury této budovy bylo navrženo i projektem předkládané rozšíření stávající prodejny. Navržené řešení nejenže respektuje původní architektonický záměr budovy, ale také jej smysluplně rozvíjí. Rozšíření je navrženo pomocí vložené střechy do poloviny výšky stávající prosklené stěny (napojení v místě vodorovné zasklívací lišty). Okraj střechy a nové prosklené fasády se půdorysně „odpoutává“ od SZ rohu stávající sloupkové fasády a vějířovitě se rozšiřuje směrem k reliéfnímu dřevěnému zádveří přednáškového sálu. V kratší východní nové stěně na rohu je nový vstup do prodejny, krytý přesahem střechy nového zastřešení, které také formálně i funkčně navazuje na již stávající vstupní reliéfní zádveří – hlavní vstup do sálu.

Použité materiály také vycházejí z již stávající stavby – fasáda by měla být stejného systému a stejných prvků jako stávající, nové ocelové prvky (sloupky a střecha) opatřené stejnou barvou nátěru jako stávající ocelové prvky (např. sloupy). Podlaha v rozšířené ploše prodejny by měla prozrazovat dodatečné rozšíření na úkor „chodníku“ a proto byla zvolena dlažba ze žulových kostek, která se po realizaci podlahových vrstev v prodejně vrátí na své původní místo (ale už v interieru). Tím také bude docíleno dalšího pocitového propojení vnitřku a venku, které je velmi charakteristické pro architekturu celého objektu.

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Prodejna i po svém rozšíření stále zůstává poměrně malou jednotkou, která bude fungovat obdobně jako ta stávající. Otevírací doba bude totožná s otevírací dobou celé zahrady jako doposud. Vstup návštěvníků bude jedinými vstupními dveřmi š. 900, které se dle potřeby mohou rozšířit otevřením i pasivního křídla na celkovou šířku 1500 mm (letní období). Zásobování bude probíhat stejnými vstupními dveřmi, časově však mimo otevírací dobu. Zázemí pro personál (odložení osobních věcí a svršků, příruční skladování zboží) bude vymezeno v rámci prostoru prodejny mobilním nábytkem. Sociální zázemí pro personál bude sdílené s ostatními provozy ZOO (umístěné mimo prodejnu) a pro návštěvníky také s přednáškovým sálem (WC umístěno v suterenu budovy, přístupné přes rampu kolem přednáškového sálu).

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Prodejna je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb klasifikována jako stavba občanského vybavení, kam je potřeba do všech prostor určených pro užívání veřejností zajistit bezbariérový přístup. Toto je splněno – práh vstupních dveří i podlaha veřejnosti přístupné prodejní plochy jsou navrženy v úrovni venkovní komunikace pro chodce. Stávající sociální zařízení pro veřejnost v suterenu objektu zahrnuje také WC kabinu pro ZTP osoby – přístup do suterenu po rampě.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu projekt vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Úpravy stávajícího objektu (demontáž části prosklené stěny) byly navrženy v souladu se všemi bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami. Provoz objektu neohrozí bezpečnost a zdraví jejich uživatelů.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

Projekt obsahuje jen jediný stavební objekt – rozšíření (přístavbu) stávající prodejny - včetně navazujících venkovních úprav.

a) stavební řešení

Přístavba je v základech stavebně spojena se stávajícím objektem, základové konstrukce tvoří železobetonová deska tl. 250 mm, která je v místech kontaktu se stávající stavbou propojena navrtávanou výztuží. Základ pod obvodovým pláštěm je prohlouben do nezámrzné hloubky pasem z prostého betonu (případně štěrkovým polštářem o mocnosti 300 mm). Vzdálená část přístavby je podepřena dvěma mikropilotami. Nadzemní nosná konstrukce je výhradně ocelová (ocel. sloupky a ocelové desky se žebry), od stávající stavby oddilatovaná. Z druhu stavebních prací převažují u nadzemních konstrukcí technologie suché montáže. Stavba je ochráněna proti zemní vlhkosti a pronikání radonu asfaltovou hydroizolací, konstrukce podlahy je od terénu tepelně izolována, fasáda je ze systémového zasklení s izolačním dvojsklem a střecha je jednoplášťová neprovětrávaná, s minerální tepelnou izolací a fóliovou hydroizolací. Odvodnění povrchové odvodňovacím žlabem v rámci střechy při stávající fasádě a dešťovým svodem zaústěným do stávajícího odvodňovacího žlabu v úrovni chodníku. Konstrukce zpevněných ploch odpovídá funkci pojížděného chodníku. Odvodnění zpevněných ploch pomocí žlabů umístěných před fasádou nové přístavby v chodníku a navazujících na stávající žlaby.

b) konstrukční a materiálové řešení

Obvodový základový pas z prostého betonu a štěrkový polštář překryt železobetonovou deskou, na které je provedena asfaltová hydroizolace, kotvena ocelová konstrukce nosných sloupků a položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS). Pochozí vrstva nové podlahy – dlažba ze žulových kostek kladená do písku. Nosná ocelová konstrukce je tvořena ocelovými sloupky z uzavřených profilů, zavětrovaná pomocí svislých příhradových žeber/sloupků, které slouží také jako nosná konstrukce polic pro vystavované zboží (podobná ponechávané stávající konstrukci uvnitř stáv. prodejny), a ocelovou „dutou“ deskou ve formě svařované mělké vany se žebry, která bude vyložena tepelnou minerální izolací. Na tuto desku bude položena další vrstva tepelné minerální izolace a poté provedena hydroizolace z měkčeného PVC. Na tuto vrstvu bude ještě položena ocelová montovaná konstrukce krycí střechy, která také bude před vstupními dveřmi vykonzolována – celá kce bude opláštěna plechem, natřena. Fasáda bude tvořena systémem z hliníkových profilů (typ - naložená konstrukce na ocelové sloupky) a izolačním dvojsklem, dveřmi a oknem z hliníkových profilů. Podlaha ve stávající prodejně je ponechána a v novém rozšíření je provedena dlažba z žulových kostek.

c) mechanická odolnost a stabilita

Zatížení pro návrh nových nosných prvků a pro statické posouzení nosných konstrukcí stávajících bylo stanoveno podle ČSN EN 1991 s přihlédnutím ke všem dodatkům a změnám, platným v současné době. Objekt se nachází v I. sněhové oblasti  s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem sk = 0,70 kN/m2. Zatížení větrem bylo stanoveno pro zařazení dané lokality do kategorie III.

V navržených nosných konstrukcích se nevyskytují žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani technologické postupy, které by vyžadovaly zvláštní dokumentaci, nebo prováděcí předpisy. Před započetím výroby ocelových žebrových desek je třeba projednat postup montáže a návrh napojení v montážní spáře obou konstrukcí. Podhled i zastřešení budou montovány vždy ze dvou montážních dílců, aby bylo možné vyřešit prostup stávajícího ocelového sloupu o průměru 140 mm. Montážní styk bude řešen ve spolupráci s dodavatelem v rámci dodávky stavby.

Materiály	- konstrukční ocel   S235

- beton C25/30

- výztuž  ocel  B500A (10505-R), sítě KARI

Podrobné zpracování tématu a statický výpočet viz díl projektu Stavebně konstrukční řešení (část D.1.2).

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Rozšířený prostor prodejny si z hlediska technického zařízení budov (TZB) vyžádá doplnění vytápění a elektroinstalací. Obojí bude doplněno ve stejném principiálním řešení a standardu jako již funguje ve stávající prodejně. Topení budou zajišťovat elektrické sálavé topné panely zavěšené pod stropem, které budou řízeny prostorovým termostatem. Elektroinstalace budou doplněny o osvětlovací tělesa přisazená na stropě včetně ovládání a elektrické zásuvky pro potřeby prodeje.

Podrobné zpracování jednotlivých profesí viz díl projektu techniky prostředí staveb (část D.1.4).

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba žádné neobsahuje.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

S ohledem na to, že byl stávající objekt vystavěn po roce 1975 a je k němu vypracováno PBŘ, není možné hodnocení dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny II. Přístavba je hodnocena dle nyní platných normativních a právních předpisů. S ohledem na přístavbu je provedeno nové stanovení požárního rizika, SPB atd., a to dle ČSN 73 0802 (dle této ČSN byl objekt hodnocen i v minulosti).

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stávající objekt včetně rozšířené prodejny je rozdělen do dvou požárních úseků. Prvním je sklad v suterenu a druhým všechny zbylé prostory.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Dle stávajícího platného PBŘ byla stanovena hodnota SPB=I. Nově je tento stav přehodnocen a je nově stanoveno požární riziko, a to pro stávající a nově navržený stav (tj. s přístavbou). Na straně bezpečnosti je proveden výpočet požárního rizika s maximálním parametrem b=1,7 (pro stávající i nově navržený stav). Po novém výpočtu j znovu stavba zatříděna do stejného stupně požární bezpečnosti (SPB=I.).

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

S ohledem na to, že se nemění SPB=I., není nutné stávající část objektu posuzovat nově.

Pro novou část objektu (přístavbu) jsou stavební konstrukce hodnoceny takto:

- Požární stěny nebo stropy nejsou navrženy

- Požární uzávěry nejsou navrženy

- Obvodové stěny jsou tvořeny sklenými plochami - pro SPB=I. je požární odolnost pouze doporučena (stěny jsou zcela POP, toto je zhodnoceno v textu dále)

- Nosné konstrukce střechy - pro SPB=I. je požární odolnost pouze doporučena

- Nosné konstrukce vně objektu nejsou navrženy

- Nosné konstrukce uvnitř PU, které zajišťují stabilitu objektu - pro SPB=I. je požární odolnost pouze doporučena

- Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu - pro SPB=I. je požární odolnost pouze doporučena

- Nenosné konstrukce uvnitř PU – bez požadavku na požární odolnost

- Schodiště nejsou navržena

- Výtahy nebo jiné šachty nejsou navrženy

- Střešní plášť nemusí vykazovat požární odolnost pro SPB=I.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Hodnocena je pouze evakuace z prodejny; stávající část objektu není nově přehodnocována - není navyšován počet osob, není prodlužována úniková cesta, není zužována úniková cesta… nejsou zhoršovány stávající podmínky evakuace. Pro účely evakuace je navrženo uvažovat pouze jeden východ, a to dvoukřídlé dveře (900+600) / 2400 mm, v základu je možné uvažovat pouze aktivní křídlo (900 mm) šířku u=1,5 únikového pruhu. Východ pojme E=(u*K)/s=1,5*45=67,5=67 osob; toto vyhovuje, stanoveno je E=23 osob.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Požárně nebezpečný prostor posuzovaných PÚ nezasahuje do jiných PÚ, do jiných objektů (ani naopak) ani za hranice stavebního pozemku. Odstupy vyhovují ČSN i právním předpisům. Stanovení odstupové vzdálenosti je provedeno nově pro celý objekt a je vypočteno na d=11,65m.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Není nutné instalovat vnitřní hydranty – není překročena hodnota pxS>9000. Požadavek na vnější odběrné místo pro objekt je stávající, není nově navyšován (tzn., že se nemění požadavek množství odebírané vody, vzdálenost objektu od zdroje požární vody apod.) K odběru vody pro hašení budou využity stávající podzemní hydranty v ulici U Trojského zámku vzdálené od objektu cca 90 m. Mezní vzdálenost 150 m není překročena. Nově je navrženo instalovat do rozšířené prodejny 1x hasicí přístroj (PHP) práškový 21A/113B.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Stávající přístupové komunikace vyhovují ČSN a vedou až do těsné blízkosti objektu a vyhovují i pro příjezd techniky PO blíže než požadovaných 20 m od vstupů do objektu kudy je předpoklad vedení protipožárního zásahu. Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány, jelikož výška objektu h < 22,5 m a v obvodovém plášti jsou otvory vhodné k vedení protipožárního zásahu.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Větrání je navrženo přirozené volnými prostory, dveřmi a infiltrací z okolní atmosféry. Je navrženo napojení na stávající rozvod el. energie – je navrženo pouze drobné rozšíření stávajícího stavu.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Není nutné navrhovat žádná požárně bezpečnostní zařízení.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Nad dveře prodejny bude umístěna tabulka označení únikové cesty, která bude viditelná z každého místa v prodejně. Jiné tabulky není třeba umísťovat (jsou již součástí stávající stavby).

Podrobné zpracování tématu viz díl projektu PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3).

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt je navržen maximálně úsporně z hlediska dodávky energií s ohledem na požadavek připodobnění nových konstrukcí stávajícím (stejný zasklívací systém). Plné nové konstrukce střechy a podlahy jsou zatepleny tepelnou izolací a splňují normové požadované hodnoty na tyto konstrukce z hlediska tepelné ochrany budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován, protože to podle Zákona o hospodaření energií (Zákon č. 406/2000 Sb.) u přístavby takového rozsahu není potřeba. Dle tohoto zákona: V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy.

Větší změna je v případě nárůstu velikosti energeticky vztažné plochy Ac (plocha podlahy vytápěné části budovy měřená k vnějšímu líci obvodových konstrukcí) o více než 25% nebo nárůstu celkové plochy obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V - obvodové stěny, podlahy do terénu a exteriéru, střecha) o více než 25%.

Z výše uvedeného vyplývá, že průkaz energetické náročnosti budovy není potřeba dokládat, pokud změna stavby nepřesáhne v uvedených parametrech 25% ploch stávající stavby. Tato podmínka je v případě přístavby rozšíření prodejny splněna.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba nevyužívá žádné alternativní zdroje energií.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržené rozšíření stávající prodejny odpovídá hygienickým požadavkům na výstavbu. Větrání je navrženo přirozené (kvůli příčnému provětrání umístěno otevíravé okno v druhém konci prodejny naproti vstupním dveřím). Vytápění a osvětlení popsáno v samostatném dílu projektu a zásobování vodou není součástí projektu. Odpady řešeny v rámci areálové koncepce nakládání s odpady. Provoz objektu nemá prakticky žádný negativní vliv na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba bude ochráněna proti pronikání radonu z podloží klasickou asfaltovou hydroizolací s parametry protiradonové bariéry pro střední radonové riziko (vyhoví například dvě vrstvy modifikovaných SBS asfaltových pásů FORCE 4000 DALLE + penetrace bet. podkladu VERNIS ANTAC od firmy Axter).

b) ochrana před bludnými proudy

Lokalita byla odborným odhadem vyloučena z negativního korozivního vlivu bludných proudů (do vzdálenosti min.1,5 km od stavby se nenachází žádné trakční kolejové vedení).

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Stavba není ohrožena hlukem z dopravy ani ze stacionárních zdrojů hluku.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo záplavové území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Jiné negativní účinky vnějšího prostředí působící na stavbu nejsou známy.

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Nové rozvody elektrické energie (zásuvky, osvětlení, topné panely) bude třeba napojit do stávajícího elektrického rozvaděče, který se nachází v místnosti strojovny vzduchotechniky ve stávajícím suterenu. Pro dozbrojení rozvaděče bude využito neobsazené místo ve stávajícím rozvaděči a pro kabelovou trasu bude využit stávající kabelový žlab pod stropem strojovny. Déle bude pro kabelovou trasu provedena nová ocelová průchodka utěsněná v žb.stěně pomocí gumového kompaktního těsnění a v podlaze rozšířené prodejny provedena plast.chránička.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající připojení (poloha, kapacita) na areálové rozvody se nemění. Navýšení spotřeby elektrické energie nevyžaduje změnu v kapacitě elektro-připojení.

B.4 	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavba nevyžaduje specifické změny ve stávajícím dopravním řešení ZOO Praha. Stávající obslužné komunikace pro pěší i zásobovací dopravu plně vyhovují i pozměněné situaci prodejny. Hlavní vstup do prodejny je nově situován vedle vstupu do přednáškového sálu a je dobře viditelný i od hlavního vstupu do ZOO.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro dopravní obsluhu jsou plně využitelné pojížděné chodníky v areálu celé zahrady, které propojují prodejnu se všemi potřebnými funkcemi (např. sběr odpadů), a zajišťují napojení na veřejně přístupnou uliční síť například jižním vchodem na ul. Povltavskou – U Trojského zámku - Trojskou). Celý areál ZOO je také dobře dostupný autobusovými linkami MHD.

c) doprava v klidu

Parkovací stání pro návštěvníky a personál prodejny jsou sdílená s ostatními funkcemi zoologické zahrady a jsou umístěna zejména jihovýchodně od hlavního vstupu a v blízkosti jižního vstupu do ZOO.

d) pěší a cyklistické stezky

Areál ZOO je napojen na pěší a cyklodopravu soustavou chodníků a stezek zejména podél Vltavy (cyklostezka A2, EV7, Vltavská / pěší Povltavská cesta) a též za Trojským zámkem s Císařským ostrovem (cyklostezka A310 / pěší lávka) a dále se Stromovkou. Uvnitř areálu zahrady je síť navazujících pěších stezek, které mezi sebou propojují jednotlivé pavilony, výběhy, návštěvnické expozice a funkce (včetně předmětné prodejny).

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší stávající ani novou vegetaci, ani související terénní úpravy pro vegetaci.

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k charakteru řešené stavby nebude docházet jejím provozem ke zvýšenému negativnímu dopadu na jednotlivé složky životního prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nevykazuje zaznamenatelný negativní vliv na přírodu a krajinu, zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se stavby.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nenavrhují se.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

V rámci řešeného objektu se nepočítá s ochranou obyvatelstva.

B.8 	Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeba a spotřeba médií a hmot během výstavby zatím nebyla stanovena, zajištění médií se předpokládá – elektrické energie ze stávajícího elektrického rozvaděče rozšiřované prodejny, a vody z nedaleké vodovodní šachty návštěvnické vodní atrakce, které jsou dostatečně kapacitní i pro potřeby výstavby.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště se předpokládá do stávající areálové kanalizace, případně s využitím přilehlých odvodňovacích žlabů.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení pro staveništní dopravu je zajištěno po pojížděných areálových chodnících až do jižního vstupu, který zajišťuje další návaznost na veřejnou uliční síť. Pro potřeby výstavby bude použito stávajících areálových rozvodů technické infrastruktury (elektro, voda, kanalizace) a jejích napojovacích bodů.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby bude mít omezující vliv na návštěvnický provoz zahrady, proto je potřeba všechny práce a pohyby materiálu a techniky koordinovat z přidělenými pracovníky zahrady, aby se minimalizoval negativní dopad na provoz ZOO. Při provádění zemních prací bude technika při výjezdu ze stavby očistěna od zeminy, aby nedocházelo k nadměrnému zněčišťování komunikací.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude ohrazeno mobilním oplocením. Rozebírání prvků stávající stavby v místech napojení přístavby bude probíhat velmi opatrně s ohledem na požadavek zpětného použití některých prvků. Kácení dřevin výstavba nevyžaduje.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Maximální dočasný zábor je ohraničen vnitřním prostorem stávající prodejny a rozsahem nově vyskládaných zpevněných venkovních ploch + cca 0,5 m návaznosti. V tomto místě bude postaveno mobilní oplocení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V této fázi projektové přípravy nejsou stanoveny.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Zbytek výkopku bude použit pro zpětný zásyp.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby bude třeba dbát na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Provoz na stavbě se předpokládá od 7.oo hod do 21.oo hod. Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu. Ostatní ujednání po domluvě s pracovníky ZOO.

Pro minimalizaci negativního vlivu výstavby stavba zajistí:

a) minimální dobu výstavby

b) technologickou kázeň

c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Realizací stavby bude pověřena stavební firma s živnostenským oprávněním na činnosti spojené s výstavbou. Firma bude vybrána na základě výběrového řízení a bude povinna spolupracovat s koordinátorem BOZP, pokud bude na stavbě působit. Do prostoru stavby budou mít povolen vstup pouze osoby způsobilé k výkonu stavebních prací a osoby proškolené. Všechny osoby, pohybující se v prostoru stavby budou povinně vybaveny bezpečnostními pomůckami.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k umístění stavby se žádná zvláštní opatření pro osoby s omezeným pohybem nepředpokládají, kromě zajištění průchodu kolem oplocení staveniště k bezbariérovému vstupu do přednáškového sálu.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nepřepokládají se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stávající objekt zázemí pro výchovně vzdělávací činnost bude během provádění stavby (kromě vlastní prodejny) v plném provozu. Tomu je třeba přizpůsobit oplocení staveniště a celkovou koordinaci výstavby. Speciální opatření proti účinkům vnějšího prostředí nejsou zapotřebí (kromě běžné ochrany rozestavěné stavby proti dešti).

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíců, dílčí termíny nejsou stanoveny.

V Praze, 8/2016, AP ATELIER, Jiří Trčka