TECHNICKÁ ZPRÁVA

a.  architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,

bezbariérové užívání stavby

Budova zázemí pro výchovně vzdělávací činnost byla postavena v roce 2004 a má vzhled lehkého moderního zahradního pavilonu, který svojí otevřeností láká návštěvníky ke vstupu. Výrazným prvkem architektury této budovy je rozsáhlá, ale velmi tenká železobetonová deska na tenkých ocelových nepravidelně rozmístěných sloupcích, která zastřešuje nejen prosklený vnitřní prostor přednáškového sálu a prodejny, ale také venkovní terasu i okolní zpevněné plochy. Prostor sálu tak lze rozšířit o venkovní terasu otevřením celé jedné skleněné stěny. Důležitou vlastnost stavby v určitém krajinném kontextu – transparentnost – zajišťuje rozsáhlé prosklení fasád a naopak nežádoucí vlastnost skla, kterou je lesk, odstraňují převisy střechy.

V kontextu stávající architektury této budovy bylo navrženo i projektem předkládané rozšíření stávající prodejny. Navržené řešení nejenže respektuje původní architektonický záměr budovy, ale také jej smysluplně rozvíjí. Rozšíření je navrženo pomocí vložené střechy do poloviny výšky stávající prosklené stěny (napojení v místě vodorovné zasklívací lišty). Okraj střechy a nové prosklené fasády se půdorysně „odpoutává“ od SZ rohu stávající sloupkové fasády a vějířovitě se rozšiřuje směrem k reliéfnímu dřevěnému zádveří přednáškového sálu. V kratší východní nové stěně na rohu je nový vstup do prodejny, krytý přesahem střechy nového zastřešení, které také formálně i funkčně navazuje na již stávající vstupní reliéfní zádveří – hlavní vstup do sálu.

Použité materiály také vycházejí z již stávající stavby – fasáda by měla být stejného systému a stejných prvků jako stávající, nové ocelové prvky (sloupky a střecha) opatřené stejnou barvou nátěru jako stávající ocelové prvky (např. sloupy). Podlaha v rozšířené ploše prodejny by měla prozrazovat dodatečné rozšíření na úkor „chodníku“ a proto byla zvolena dlažba ze žulových kostek, která se po realizaci podlahových vrstev v prodejně vrátí na své původní místo (ale už v interieru). Tím také bude docíleno dalšího pocitového propojení vnitřku a venku, které je velmi charakteristické pro architekturu celého objektu.

Prodejna i po svém rozšíření stále zůstává poměrně malou jednotkou, která bude fungovat obdobně jako ta stávající. Otevírací doba bude totožná s otevírací dobou celé zahrady jako doposud. Vstup návštěvníků bude jedinými vstupními dveřmi š. 900, které se dle potřeby mohou rozšířit otevřením i pasivního křídla na celkovou šířku 1500 mm (letní období). Zásobování bude probíhat stejnými vstupními dveřmi, časově však mimo otevírací dobu. Zázemí pro personál (odložení osobních věcí a svršků, příruční skladování zboží) bude vymezeno v rámci prostoru prodejny mobilním nábytkem. Sociální zázemí pro personál bude sdílené s ostatními provozy ZOO (umístěné mimo prodejnu) a pro návštěvníky také s přednáškovým sálem (WC umístěno v suterenu budovy, přístupné přes rampu kolem přednáškového sálu).

Prodejna je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb klasifikována jako stavba občanského vybavení, kam je potřeba do všech prostor určených pro užívání veřejností zajistit bezbariérový přístup. Toto je splněno – práh vstupních dveří i podlaha veřejnosti přístupné prodejní plochy jsou navrženy v úrovni venkovní komunikace pro chodce. Stávající sociální zařízení pro veřejnost v suterenu objektu zahrnuje také WC kabinu pro ZTP osoby – přístup do suterenu po rampě.

b.  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Pro napojení prostoru rozšíření prodejny je zejména nutné demontovat stávající hliníkové dveře po celé délce severní fasády (5ks dvoukřídlých a 1ks jednokřídlých) včetně přítlačných lišt – až po příčník (spodní hrana příčníku +2,700). Pevné zasklení nad tímto příčníkem bude zachováno a během stavby ochráněno proti poškození. Dále budou částečně rozebrány plné rohy severní systémové fasády z důvodu napojení nových částí systémové fasády přístavby. Rozebrána bude část stávající zádlažby, které je nutno novou situací přetvarovat (výškově i půdorysně). Před stávajícím vstupem je do dlažby vsazen odvodňovací žlab, který bude po celé délce rozebírané fasády demontován a do zbývajících částí bude napojen nový žlab kopírující novou fasádu.

Zajištění stavební jámy

Netýká se stavby.

Výkopy

Výkopové práce budou prováděny pro základové konstrukce nové přístavby a také pro nové konstrukce podlah na terénu a pro nově přeskládanou venkovní dlažbu. Hladina spodní vody nebude zastižena (dle IGP nebyla zastižena ani v hloubce 4m pod terénem). Výkopové práce budou probíhat v zemině 1. třídy těžitelnosti (převážně navážky, případně slabě hlinitý písek dle IGP) těžba bude prováděna běžnými výkopovými mechanismy – buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy. Svahování není třeba provádět, neboť maximální výška kolmého výkopu je 650 mm. Před zahájením výkopových prací musí být ověřeno, že se v jejich dosahu nenacházejí žádné funkční inženýrské sítě.

Základy

Přístavba bude založena na nové železobetonové základové desce (tl. 250 mm) vyztužené dle statiky, která bude vybetonována na dno výkopu (resp.na podkladní beton a na štěrkový polštář). Po obvodě bude tato deska do podzemních konstrukcí stávající stavby kotvena pomocí navrtávané výztuže nebo uložena na základový pas z prostého betonu (případně na zesílený štěrkový polštář – kvůli podmrzání). Základ. spára pasu je v hloubce -1,000. Volný vzdálený okraj desky, kde by hrozilo poklesnutí stavby v důsledku dosedání nedostatečně ulehlých navážek, bude podepřen pomocí vrtaných mikropilot. Navrženy jsou dvě o průměru 160 mm a hloubce cca 6m. Pokud se během stavby nepotvrdí předpokládaná špatná únosnost horních vrstev (neulehlé recentní navážky) a bude zastižen základovým pasem rostlý terén, je možno mikropiloty z projektu vypustit (určí statik).

K posouzení základové spáry přizvat statika !

Vodotěsné izolace

Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude zajištěna souvrstvím z asfaltových SBS modifikovaných pásů. Vzhledem k nutnosti opatřit stavbu protiradonovou izolací, bude tato zajišťovat i protiradonovou bariéru pro střední riziko pronikání radonu. V kontaktu přístavby se stávajícími podzemními konstrukcemi bude hydroizolace natavena i na tyto očištěné betonové konstrukce, volný okraj přístavby bude řešen pomocí zpětného spoje (svislou část natavit po osazení ocelové nadzemní nosné konstrukce na speciální prvky ze silnějšího pozinkového plechu – viz klempířský výrobek K8).

Hydroizolační souvrství – proti zemní vlhkosti (do podlahy):

- 2. pás z modifikovaného SBS asfaltu min. tl. 4 mm s výztužnou vložkou ze stabilizovaného polyesteru - plnoplošně nataveného (např. asf.pás FORCE 4000 DALLE, fa Axter)

- 1. pás z modifikovaného SBS asfaltu min. tl. 4 mm s výztužnou vložkou ze stabilizovaného polyesteru - plnoplošně nataveného (např. asf.pás FORCE 4000 DALLE, fa Axter)

- asfaltový penetračně adhezní nátěr na betonový podklad (např. VERNIC ANTAC, fa Axter)

Jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace slouží tepelná izolace do podlahy z expandovaného polystyrenu stabilizovaného pro podlahy – tl. 80 mm (EPS 150 S Stabil).

Na hydroizolační vrstvu bude také do podkladu železobetonové desky kotvena nadzemní ocelová konstrukce – je proto nutné v místech kotev zajistit ochranu proti porušení izolace a její dodatečné dotěsnění v místě kotevních šroubů. Nutno také zajistit možnost přesného osazení ocel.kce (nosný prvek systémové fasády). Detailní řešení způsobu kotvení či případně možnosti rektifikace bude navrženo v dílenské dokumentaci, kterou zpracuje dodavatel stavby a musí odsouhlasit architekt.

Vodotěsné izolace střechy jsou popsány v samostatném odstavci.

Hlavní stavební konstrukce

Svislé nosné konstrukce nadzemní části jsou tvořeny ocelovými sloupky z uzavřených tenkostěnných profilů, některé dvojicemi propojenými příhradami z ocel. pásoviny. Sloupky jsou kotveny pomocí kotevních plechů do základové žb.desky – problematika detailu provádění viz předchozí odstavce a projekt statiky – kotevní šrouby jsou těsněny tmelem na bázi bitumenu (porušení hydroizolace). Vodorovné nosné konstrukce tvoří ocelové svařované žebrové desky z plechu tl. 8 mm. Spodní deska je prokotvena přímo se sloupky a je na ní přímo uložena minerální tepelná izolace bez parozábrany, proto je kvůli pronikání vlhkosti nutné těsnit všechny kotevní šrouby a prostupy (kabely - pomocí gumových průchodek a bitumenovým tmelem). Horní ocelová deska je tvořena vrchním plechem (stékající voda) a svislými žebry se spodními přírubami šíře 150 mm, které jsou přímo uloženy na hydroizolaci (respektive ochrannou geotextilii), která se pokládá na desky z minerální tvrdé izolace pro zatížené střechy (např. HARDROCK MAX, fa ROCKWOOL - konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny s horní cca 20 mm tl.vrstvou s vysokou odolností proti mechanickému namáhání – napětí v tlaku při stlačení 10% >= 90 kPa). Navíc je horní deska opřena v místech extrémního namáhání tlakem na izolaci podpůrnými obdélníky (400/220 mm) z pěnového skla (např. FOAMGLAS PERINSUL), vyskládaného na tl.okolní minerální izolace – tj.250 mm. Obě ocelové desky jsou sepnuty pomocí nerezových svorníků M12. Obě jsou navrženy ze dvou dílů, které se budou sesazovat a svařovat na místě. Horní deska je před vstupem vykonzolována na délku 2 m a vytváří jakousi markýzu před novým vstupem do prodejny.

Schodiště

Nenavrhuje se. Pro přístup na střechu servisní technik použije vlastní žebřík.

Příčky

Nenavrhují se.

Úpravy podlah

Venkovní zpevněné plochy jsou tvořeny ze žulové kostky kladené do písku (rovnoběžné řádky ukládané mezi obruby dvojřádek z kostek do suchého betonu) – v návaznosti na ponechané části zpevněných ploch. Na pochozí vrstvu podlahy v přístavbě prodejny je použita opět žulová kostka do pískového lože. O směru řádkování uvnitř prodejny bude rozhodnuto během stavby.

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stěny tvoří prvky systémové fasády, ocelový strop a ocelové sloupky, které budou upraveny nátěrem.

Podhledy

Uvnitř se podhledy nenavrhují, ocelová deska bude přímo pohledová (s nátěrem), venkovní části překonzolované ocelové desky budou opatřeny dodatečným podhledem z 4 mm ALUCOBONDu v barvě nátěru ocelových konstrukcí – formátování přizpůsobené formátům bednících desek DOKA (500/2500) kvůli podobnosti podhledu s rastrováním spodního líce stávající překonzolované žb.desky. Do tohoto podhledu bude zabudováno zápustné svítidlo. Kratší přesah horní desky (po delší straně fasády) řešen podhledem z jemného tahokovu – na tl. 100 mm a délku cca 9,4 m.

Výplně otvorů

Jedny dvoukřídlé dveře a jedno otevíravě-výklopné okno jsou řešeny v rámci hliníkové systémové fasády, která bude vybrána stejná (nebo co nejbližší) stávající systémové fasádě přednáškového pavilonu. Jedná se o systémovou řadu Schüco FW 50+ s pohledovou šířkou všech profilů 50 mm. S tím rozdílem, že nové části fasády budou řešeny principem naložených profilů na nosné ocelové prvky. Svislé přítlačné lišty budou tvaru U (50/30) a budou v přírodním hliníku, vodorovné příčky u podlahy budou co nejplošší a v černé barvě, oboje přítlačné profily budou přišroubovány viditelnými šrouby (dle stávajího řešení). Dveře a okna se mohou také blížit co nejvíce stávajícím prvkům pavilonu, zasklení celé fasády izolačním sklem Ditherm o parametrech Uw minimálně 1,2 W/m2K. Obě skla izolačního dvojskla budou řešena jako bezpečnostní dle příslušných norem. Dveře budou opatřeny kováním klika/klika, bezpečnostním zámkem dle přání investora a samozavíračem, těsnícími kartáčky a nerezovým prahem osazeným do líce vnitřního povrchu prodejny.

Tepelné a akustické izolace

Do podlahy budou použity desky z expandovaného polystyrenu EPS v tl. 80 mm pro větší zatížení podlah (EPS 150 S Stabil). Do střechy je potřeba použít nehořlavou izolaci z požárních důvodů a dostatečně únosnou z důvodů zatížení položenou vrchní ocelovou deskou. V ploše navrženy dvě vrstvy extrémně únosných minerálních desek (např. HARDROCK MAX, fa ROCKWOOL - konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny s horní cca 20 mm tl.vrstvou s vysokou odolností proti mechanickému namáhání – napětí v tlaku při stlačení 10% >= 90 kPa), bodově zesílená polštáři (přenášejícími hlavní zatížení) 220/400 mm z pěnového skla (např. FOAMGLAS PERINSUL). V rámci systémové fasády jsou požity speciální plné výplňové sendvičové desky na tl. dvojskla s polyuretanovou izolací. Drobné dotěsnění za krycím oplechováním v interieru bude doizolováno minerální vatou.

Střecha

Střecha přístavby prodejny bude provedena jako jednoplášťová z vrchní hydroizolací z měkčeného PVC (krytá a přitížená horní krycí ocelovou deskou), uzavřenou tepelnou izolací, spodní ocelovou desku a detaily napojení utěsnit proti prostupu vodní páry – jako parozábrana slouží 8mm konstrukční plech. Vrstva PVC-P fólie slouží v hlavní ploše jako pojistná vrstva a není ve spádu, hlavní vrchní vodní zábranu a krytinu tvoří 8 mm tl.ocelový plech (svar dílů na místě musí být vodotěsný) a je ve spádu 1,5%. Odtok vody je zajištěn pomocí při fasádě skrytého žlabu vyloženého PVC-P fólií (šířka 200 mm) ve spádu 0,5%, přes plechový kotlík a dešťový svod do odvodňovacího žlabu vloženého do dlažby (Aco drain 100).

Hydroizolační souvrství střechy:

- ochranná geotextilie 300 g/m2

- hydroizolační střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou a odolávající UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům (například FATRAFOL 810) – v barvě tmavě šedé

- podkladní geotextilie 300 g/m2

Při aplikaci střešního hydroizolačního systému je třeba postupovat dle konstrukčního a technologického předpisu pro realizaci systému (např. střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S)

Fasáda

Je tvořena pomocí hliníkové systémové fasády, která bude vybrána stejná (nebo co nejbližší) stávající systémové fasádě přednáškového pavilonu. Jedná se o systémovou řadu Schüco FW 50+ s pohledovou šířkou všech profilů 50 mm. S tím rozdílem, že nové části fasády budou řešeny principem naložených profilů na nosné ocelové prvky. Svislé přítlačné lišty budou tvaru U (50/30) a budou v přírodním hliníku, vodorovné příčky u podlahy budou co nejplošší a v černé barvě, oboje přítlačné profily budou přišroubovány viditelnými šrouby (dle stávajího řešení). Zasklení celé fasády izolačním sklem Ditherm o parametrech Uw minimálně 1,2 W/m2K. Obě skla izolačního dvojskla budou řešena jako bezpečnostní dle příslušných norem. Součástí fasády budou dvoukřídlé dveře a otevíravě-výklopné okno.

Strojní vybavení

Nenavrhuje se.

Různé

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být podle ČSN 730802 utěsněny materiálem hořlavosti nejvýše C1 s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují - viz požárně bezpečnostní řešení stavby. Požární ucpávky jsou tvořeny utěsněním prostupujícího potrubí nebo kabelu minerální vlnou a následným ochranným nátěrem zpěňující protipožární stěrkou.

Prodejna bude dovybavena přenosným hasicím přístrojem - typ a požadavky na umístění jsou rovněž popsány v požárně bezpečnostním řešení stavby.

Pro připojení nových elektro zařízení v rozšíření prodejny je potřeba zavést kabelové trasy až do stávajícího rozvaděče ve strojovně vzduchotechniky v suterenu. Z toho důvodu je navrženo řešení mechanicky o chráněné a proti pronikání vody zajištěné průchodky konstrukcemi pomocí ocelové pozinkové závitové dvoupalcové trubky (průchodka sestává ze dvou rovných kusů a kolene). Průchodku umístit do jádrově odvrtaných prostupů žb. stěnami a na vnější straně dotěsnit pomocí gumového kompaktního těsnění (bílá vana). Na svislý kus procházející podlahou natavit asfaltovou hydroizolaci (požadavek na plynotěsnost – protiradonová bariéra).

Součástí interieru prodejny jsou vestavěné hliníkové police vsazené mezi příhradové ocelové sloupky, které slouží zároveň jako hlavní nosná konstrukce stavby. Další mobiliář prodejny (volně stojící prodejní pult, volně stojící police nebo lavice, stoly na zboží) není navržen a bude vybrán ve spolupráci s architektem dle požadavků uživatele. Pro umístění prodejního pultu je vytipována poloha, která je zakreslena v půdoryse (půdorysný rozměr pultu 1200/450 mm) – na tuto polohu se váže umístění zásuvek elektrické energie a ovládání osvětlení a topných panelů prostor. termostatem (viz část projektu D.1.4.2   ELEKTROINSTALACE).

c.  stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace)

Objekt je navržen maximálně úsporně z hlediska dodávky energií s ohledem na požadavek připodobnění nových konstrukcí stávajícím (stejný zasklívací systém). Plné nové konstrukce střechy a podlahy jsou zatepleny tepelnou izolací a splňují normové požadované hodnoty na tyto konstrukce z hlediska tepelné ochrany budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován, protože to podle Zákona o hospodaření energií (Zákon č. 406/2000 Sb.) u přístavby takového rozsahu není potřeba. Dle tohoto zákona: V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy.

Větší změna je v případě nárůstu velikosti energeticky vztažné plochy Ac (plocha podlahy vytápěné části budovy měřená k vnějšímu líci obvodových konstrukcí) o více než 25% nebo nárůstu celkové plochy obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V - obvodové stěny, podlahy do terénu a exteriéru, střecha) o více než 25%.

Z výše uvedeného vyplývá, že průkaz energetické náročnosti budovy není potřeba dokládat, pokud změna stavby nepřesáhne v uvedených parametrech 25% ploch stávající stavby. Tato podmínka je v případě přístavby rozšíření prodejny splněna.

Podrobný výpočet osvětlení je součástí samostatné přílohy projektu - D.1.4.2  ELEKTROINSTALACE (VČETNĚ OSVĚTLENÍ). Oslunění není potřeba řešit, protože se jedná o severní orientaci, navíc výrazně přistíněnou přesahy střech. Akustické izolace se nenavrhují.

Závěrečné poznámky:

- K převzetí základové spáry je nutno přizvat statika.

- Dílenskou dokumentaci ocelové konstrukce a výrobků a povrchovou úpravu (barvu) musí odsouhlasit architekt.

- Typové výrobky budou vybrány na základě fyzického vzorku, který musí odsouhlasit architekt.

- Při použití jakýchkoliv typových prvků je prováděcí firma povinna se řídit technickými listy a pokyny výrobce.

- Veškeré rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

- Tato technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace.

- Při provádění nutno pracovat s nejaktuálnějšími revizemi PD.

- V PŘÍPADĚ, ŽE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ODKAZUJE NA KONKRÉTNÍ NÁZVY ČI ZNAČKY VÝROBKŮ, ZADAVATEL PŘIPOUŠTÍ UŽITÍ I JINÝCH TECHNICKY A KVALITATIVNĚ OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

V Praze, 8/2016, AP ATELIER, Jiří Trčka