Technická specifikace vláčkové soupravy pro provoz v Zoo Praha

- Počet vagónů připojených k tažné lokomotivě max. 3

- Podvozek tahače (lokomotivy) s pohonem 4x4

- Emisní norma	min. euro 4

- Min. 2 sedačky v kabině lokomotivy

- Okno v zadní straně kabiny lokomotivy  - vizuální kontrola vagónu a cestujících

- alespoň 1 místo v každém vagónu vyhrazeno pro invalidy nebo kočárky s nástupovou výsuvnou rampou do vagónu a místem pro vozík nebo kočárek

- Všechny vagóny musí být dvounápravové a brzděné

- Připojení vagónů musí být zajištěno schváleným tažným zařízením a bezpečnostním systémem proti nežádoucímu odpojení

- Každý vagón musí být opatřen tlačítkem „nouze„ se signalizací k řidiči.

- Celá souprava musí mít schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích nebo na neveřejných komunikacích určených pro provoz uvnitř areálů, typu např. zoologických zahrad, s velkou koncentrací chodců. Technická způsobilost musí splňovat veškeré platné normy a legislativu pro daný účel použití v ČR.

- Vzhledem k šíři některých úseků trasy vyobrazené v příloze 2a) a ostrosti některých zatáček šíře soupravy může být maximálně 1 650 mm.

- Lavice uvnitř vagónů budou omyvatelné

- Vagónky budou opatřeny stříškou

- Vstup do vagónů bude vybaven zabezpečením proti nechtěnému otevření během jízdy

Ostatní doporučující kritéria

Brzdový systém celého vláčku (všech vagónů) bude ovládán z místa řidiče. Každý vagón musí být vybaven vlastním bezpečnostním samobrzdícím systémem pro případ nežádoucího odpojení, který musí být plně funkční i v kopci s plně naloženým vagónem.  V případě nežádoucího odpojení dojde k jeho okamžitému zabrzdění. Součástí každého vagónku bude podkládací brzdící klín.

Karoserie vagónů bude otevřená, pevně spojená s rámem podvozku. Podlaha vagónu bude opatřena protiskluzovou úpravou. Každý vagón bude ozvučen reproduktorem napojeným na cd přehrávač a mikrofon v kabině lokomotivy.