TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt tvoří realizační dokumentaci zajištění stavební jámy expozice papoušků v ZOO Praha. Byl vypracován na základě podkladů poskytnutých objednatelem:

- situace

- půdorysné a výškové řešení stavby

- Předběžný IG průzkum pro výstavbu expozice „Evropská řeka“ (G-servis Praha spol. s r. o., 04/ 2009).

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Zájmová lokalita se nachází na pravém břehu Vltavy, při úpatí svahu hlubokého říčního údolí.

Vlastní zájmové území je výrazně svažité s dílčími pozůstatky polorozpadlé zdi.

Morfologicky je zájmové území součástí Kladenské tabule z celku Pražské plošiny, náležící do Poberounské soustavy.

Předkvartérní podloží zájmového území tvoří komplex sedimentů svrchního protezoika Barrandienu z kralupsko-zbraslavské skupiny. Je budován především prachovitými, místy i jílovitými břidlicemi. Při povrchu jsou břidlice eluviálně rozložené, hlouběji zvětralé až silně navětralé.

Kvartérní pokryv je tvořen převážně svahovými sedimenty (různě kamenité hlíny až zahliněné sutě) a jeho mocnost je na většině plochy velmi nevýrazná, obvykle nepřesahuje 0,5-1,0 m. Vyšších mocností nabývá jen při patě svahu a při terasových úpravách svahu.

Podzemní voda je vázána na sousední kvartérní kolektor podzemní vody údolní nivy Vltavy tvořený štěrkopísky s výbornou průlinovou propustností. Odtud proniká voda i do puklinového systému skalního masivu v zájmovém území. Ve skalních horninách je typická puklinová propustnost, kdy se nevytváří spojitá hladina.

IG průzkumem nebyla podzemní voda zastižena.

NÁVRH A REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Objekt budované expozice je situován do svahu. Stavební jáma budované expozice bude zajištěna ve svahu podél severní strany a západní kratší strany trvalou pažící konstrukcí. Trvalé pažení navrhujeme pomocí mikrozáporové stěny, kotvené dvěma až třemi řadami trvalých kotev. Jako výztuž mikrozápor navrhujeme profily HE140B, osazované do cementovou zálivkou vyplněných vrtů průměru 250 mm s roztečí 800 – 1200 mm. V zhlaví mikrozápor  navrhujeme betonovou stěnu, přes kterou bude provedena horní řada kotev.

Další řady kotev budou prováděny v předepsaných úrovních přes předsazené železobetonové převázky. Kotvení bude prováděno v souběhu s postupem těžení stavební jámy během kterého budou aplikovány vyztužené stříkané betony. Pro odvodnění případné podpovrchové vody za konstrukcí budou za rubem torkretu osazeny svislé perforované hadičky (chráněné geotextilií), vyvedené v patě konstrukce do líce stříkaného betonu.

Mikrozáporová stěna je dělena na dilatační úseky, dilatace ve stříkaném betonu odpovídají dilatacím trámů (převázek).

Beton železobetonových převázek je použit C30/37 XC4, ocel B500B.

Cementová zálivka i injektáž vrtů bude CEM II A-S, C:V=2,20:1.

Mikrozápory budou prováděny z úrovně HTÚ na odřezu svahu. Po většině délky horní převázky, zejména pro realizaci kotev bude nutné provedení lešení pro ukotvení/pojezd vrtné soupravy. Celková délka dočasné konstrukce dle návrhu dodavatele bude cca 120 m. Do provedených vrtů pro mikrozápory, jejich vyčištění a zalití cementovou zálivkou na celou délku vrtu, bude osazena mikrozápora. Při osazování mikrozápor do vrtů je nutno dbát na jejich půdorysné umístění a svislost.

Po provedení mikrozápor bude provedena železobetonová stěna v koruně mikrozápor s průchodkami pro kotvy.

Kotvy mohou být vrtány po zhotovení (a vyzrání) železobetonové stěny. Kotvy budou provedeny v předepsaných polohách, délkách a sklonech s tím, že jejich kořeny budou injektovány. Injektáž kořene bude prováděna vzestupně, při nejpomalejším chodu injektážního čerpadla, a to nejdříve 24 hodin po osazení kotvy. V průběhu injektáží bude sledován tlak a spotřeba injektážní směsi. V případě, že nebudou dosahovány projektované hodnoty, bude informován projektant.

Opakovaná injektáž bude provedena po dalších 24 hodinách. Napnutí kotev bude možné nejdříve 10 dnů od dokončení injektáží a zároveň nejdříve 25 dní od provedení železobetonového trámu.

Po realizaci 1. řady kotev a jejich napnutí bude výkop postupně odtěžen na následující úroveň kotvení, kde bude provedena první předsazená převázka (2. řada kotev) a přes ní vedoucí kotvy – stejný postup jako 1. řada kotev. Opět dle průběhu původního terénu bude provedena pracovní plošina pro realizaci převázek a případné doplnění lešení pro realizaci kotev.

Po napnutí kotev je možno dále těžit stavební jámu na další úroveň kotvení a cyklus těžení – provádění převázky – kotvení – napnutí kotev až po dosažení dna stavební jámy.

Povrch stěny bude v souběhu s postupem zemních prací začištěn a bude na něj nanesena vrstva stříkaného betonu tl. 100 mm s výztuží (trvalá konstrukce). Pro odvodnění případné podpovrchové vody za konstrukcí budou před prováděním torkretu osazeny svislé perforované hadičky (chráněné geotextilií), vyvedené v patě konstrukce do líce stříkaného betonu.

V ploše stříkaného betonu budou provedeny dilatace, odpovídající dilatacím trámů.

BEZPEČNOST PRÁCE A DALŠÍ OPATŘENÍ

Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 1537 Provádění geotechnických prací – Injektované horninové kotvy a ČSN EN 14199 - Provádění geotechnických prací – Mikropiloty a ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí.

Při realizaci prací je nutno dodržovat tyto bezpečnostní předpisy a ustanovení:

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady,

- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,

- ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem,

- ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,

- ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla,

- ČSN ISO – 12480-1 Jeřáby – bezpečné používání.

Dále musí být dodržovány návody k používání vrtných souprav pro piloty a pro pomocná zařízení. Zaměstnanci jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky dle směrnice vypracované na základě NV č.495/2001 Sb. Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Před zahájením výkopových a vrtných prací musí být ve spolupráci s objednatelem ověřeno, že se v ploše stavby a v dosahu projektovaných prací nenachází žádné funkční inženýrské sítě.

Dodavatel zajistí dočasné konstrukce pro provedení díla.

Při těžení stavební jámy a vrtných pracích bude sledován geologický profil. V případě jakýchkoli pochybností o geologických poměrech či chování horninového podloží a stávajícího objektu budou práce přerušeny a bude informován projektant!

V Praze, červen 2014		        		                             Ing. Štěpánka Peřinová